IL SETTORE DEI RIFIUTI INERTI

# Cosa sono i “rifiuti inerti”

Nelle diverse fasi del processo edilizio vengono prodotti “rifiuti” o scarti in grande quantità. La demolizione di pareti o di rivestimenti degli appartamenti nel corso della attività di ristrutturazione è forse l’aspetto più evidente al comune cittadino, in relazione ai cumuli di macerie spesso incivilmente abbandonati abusivamente lungo strade e corsi d’acqua.

La maggior parte dei rifiuti inerti vengono però prodotti durante la costruzione, la ricostruzione, la demolizione e/o la decostruzione di edifici, murature, grandi strutture civili, palificazioni, fognature, sovrastrutture stradali. Regolari contributi di volumi di scarto provengono dalla fabbricazione o dalla prefabbricazione di elementi e componenti delle costruzioni civili (mattoni, piastrelle, pannelli, componenti strutturali, etc.).

Sotto la denominazione di rifiuto inerte sono inoltre da comprendere tutti i materiali di rifiuto o scarto prodotti in numerosi processi industriali (industria della piastrella, scarti della lavorazione della pietra, etc.).

# aspetti quantitativi e qualitativi

Secondo le stime effettuate da APAT e pubblicate nel “Rapporto Rifiuti 2006” in Italia vengono prodotte annualmente circa 46 milioni di tonnellate di rifiuti inerti all’anno.

Da uno studio di settore effettuato da ANPAR nel 2006, pur non completo, in quanto ad esso non ha aderito la totalità degli impianti di riciclaggio presenti sul territorio nazionale, è emerso un dato emblematico di una situazione di forte arretratezza del settore, soprattutto se confrontato con altri Stati europei simili all’Italia.

Vengono infatti riciclate solo circa 4,2 milioni di tonnellate, pari quindi a meno del 10% dei rifiuti inerti prodotti annualmente in Italia.

Probabilmente il quantitativo di rifiuti inerti riutilizzati è tuttavia significativamente maggiore anche se, purtroppo, il trattamento a cui essi sono assoggettati è inadeguato, non conforme, se non del tutto assente.

Il riciclaggio/riuso di bassa qualità dovrebbe tuttavia essere sempre più emarginato dall’entrata in vigore di importanti novità normative recentemente intervenute.

L’obiettivo di tali novità, in particolare la marcatura CE e la Circolare n° 5205/05, è infatti proprio quello di garantire una produzione di aggregati riciclati con specifiche caratteristiche prestazionali, prescindendo dalla loro natura e dal tipo di trattamento.

La marcatura CE impone infatti che il produttore dichiari all’acquirente le caratteristiche prestazionali dell’aggregato mentre la Circolare n° 5205/05 impone che le caratteristiche dell’aggregato rientrino nei limiti imposti in funzione della destinazione d’uso.

Quando si parla di prodotti riciclati, generalmente si è portati a pensare a materiali con caratteristiche inferiori a quelle offerte da materiali il cui uso è ormai consueto e codificato.

Spesso si tratta di materiali “fuori prescrizioni di norma”, per i quali il recupero avviene mediante correzioni o stabilizzazioni, affinché si possano comunque raggiungere caratteristiche prestazionali, in genere modeste, che ne consentono l’utilizzo, anche se non generalizzato.

Nel caso degli aggregati riciclati, invece, se provenienti da idonei impianti di frantumazione, trattamento ed omogeneizzazione, le caratteristiche prestazionali sono per molti aspetti di frequente superiori a quelle dei migliori misti naturali ed i campi di impiego quasi tutti quelli dei materiali sciolti da costruzione.

# I vantaggi del riciclaggio dei rifiuti inerti

Il riciclaggio dei rifiuti inerti nasce in Italia alla fine degli anni ‘80, ma solo di recente sta conoscendo un notevole sviluppo.

Il settore delle costruzioni ha costituito finora uno dei settori più problematici dal punto di vista ambientale.

Esso infatti ha fatto, e purtroppo fa ancora oggi, un utilizzo indiscriminato delle risorse naturali e genera ingenti quantità di rifiuti.

Ciò ha comportato un prelievo di risorse superiore alla capacità di rinnovamento ed una produzione di rifiuti maggiore della capacità di assorbimento degli stessi da parte dell’ambiente.

Da una parte si pensava infatti di poter disporre di una riserva illimitata di materie prime, dall’altra che la natura inerte e la quantità dei rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non rappresentassero un effettivo problema di smaltimento.

Oggi, alla luce delle esperienze condotte, si può affermare che tale comportamento non sia più sostenibile.

Infatti:

- la domanda di aggregati ha generato forti impatti sul territorio a causa di una attività estrattiva che con molta difficoltà riesce ad essere pianificata e regolamentata;

- il notevole quantitativo di rifiuti proveniente dal settore edile ha generato una domanda di impianti di smaltimento difficile da soddisfare e che, tra l’altro, ha comportato il frequente abbandono in discariche abusive distribuite nelle aree periferiche degli agglomerati urbani.

Il riciclaggio dei rifiuti inerti costituisce una irrinunciabile opportunità per risolvere i problemi del settore delle costruzioni, permettendo infatti:

- l’ingresso nel mercato di un materiale sostitutivo delle materie prime naturali (ghiaia e sabbia) dalle prestazioni equivalenti, almeno nel settore dell’ingegneria non strutturale;

- una riduzione dello sfruttamento di materie prime non rinnovabili (cave);

- una riduzione delle aree destinate allo smaltimento (discariche).

La crescente attenzione alle problematiche ambientali a livello europeo ha reso negli ultimi tempi sempre più difficoltoso il prelievo da cava degli inerti per le costruzioni civili e, nel contempo, sempre più restrittiva la regolamentazione per la gestione delle discariche di rifiuti, portando così a porre sempre maggiore interesse verso il riciclaggio dei rifiuti inerti.

# Le problematiche del riciclaggio dei rifiuti inerti

Ad oggi, i principali ostacoli allo sviluppo del riciclaggio dei rifiuti inerti che hanno ostacolato l’impiego su vasta scala degli aggregati riciclati sono rappresentati da:

- resistenza culturale all’uso degli aggregati riciclati nelle costruzioni, che trovano difficoltà di collocazione nel mercato;

- assenza di strumenti tecnici (capitolati d’appalto) e normativi adeguati che favoriscano l’impiego su vasta scala di questi materiali;

- presenza sul territorio di impianti dotati di tecnologia non adeguata che immettono sul mercato prodotti di scarsa qualità;

- scarsi controlli sulle operazioni illegittime di recupero di rifiuti inerti.

# I principali impieghi degli aggregati riciclati

Gli aggregati provenienti dal riciclaggio di rifiuti inerti, in Italia, trovano la loro tipica destinazione:

- nella realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;

- nella realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali, civili e industriali;

- nella realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto;

- nella realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

- nella realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

- nel confezionamento di calcestruzzi (soprattutto con classe di resistenza Rck £ 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2).

# conclusioni

- La produzione di rifiuti speciali non pericolosi da C&D, secondo le ultime stime effettuate da APAT, è pari a 46.458.587 ton e costituisce quasi il 50% dei rifiuti speciali prodotti in Italia. Di tali rifiuti, secondo stime effettuate da ANPAR, solo una esigua parte, inferiore al 10%, viene riciclata.

I dati citati costituiscono solo delle stime, esistono infatti ancora molte incertezze sui quantitativi prodotti, sulle strade percorse dai rifiuti e sulle potenzialità del settore.

ANPAR ritiene indispensabile, al fine di inquadrare meglio il problema e giungere ad una corretta gestione del flusso di rifiuti inerti, predisporre degli strumenti finalizzati alla quantificazione e controllo di tali rifiuti.

- Il DM 203/03 costituisce la prima grande opportunità di sviluppo del settore del riciclaggio dei rifiuti inerti.

L’introduzione dell’obbligatorietà di coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni,

costituisce per molte materie prime seconde, come per gli inerti, un’opportunità per superare le resistenze culturali verso materiali riciclati che nulla hanno da invidiare ai materiali naturali.

Il ruolo di esempio, così conferito alle PPAA, negli acquisti “verdi” risulterebbe inoltre da traino anche nel settore privato garantendo un ulteriore impulso al settore.

- Il Repertorio del Riciclaggio introdotto dal DM 203/03 costituisce, così come pensato, un ottimo strumento per garantire la qualità dei materiali riciclati e per determinare la quantità dei materiali disponibili sul mercato. Tuttavia, a quasi 4 anni dalla sua emanazione e malgrado le 8 circolari attuative settoriali adottate, il decreto non è stato reso in grado di rispondere al suo vero obiettivo, ovvero quello di stimolare concretamente la spesa pubblica in prodotti “verdi”, principalmente per le difficoltà legate all’eccessiva “burocratizzazione” del sistema, in particolare per quanto riguarda l’iscrizione al Repertorio del riciclaggio dei materiali recuperati e prodotti da questi ottenuti.

- Per quanto attiene il settore del riciclaggio dei rifiuti inerti, esistono anche altri strumenti validi per garantire la qualità dei prodotti riciclati, ad esempio:

- Capitolato d’appalto di tipo prestazionale. Si potrebbero definire le caratteristiche richieste al materiale (già stabiliti nel nostro caso dalla Circolare 5205/05) in un capitolato d’appalto nazionale (es. capitolato d’appalto Regione Toscana). Tali caratteristiche verrebbero poi garantite dal produttore attraverso la marcatura CE, resa obbligatoria dal recepimento della direttiva europea sui prodotti da costruzione (CPD);

- Marchio di qualità.

- ANPAR sottolinea che, se il Repertorio del riciclaggio è sostituibile da strumenti alternativi, la Circolare attuativa del settore edile, stradale e ambientale invece costituisce un riferimento tecnico di estrema utilità e validità che deve essere preservato e valorizzato.