Allegato 4

Linea guida per la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera
delle attività ad impatto odorigeno

Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene

# Premessa

Non è nota una relazione quantitativa che leghi la composizione chimica di un’aria osmogena con la sua concentrazione di odore; un’informazione utile, anche se parziale, è fornita dal calcolo degli Odour Activity Value (OAV) delle sostanze che costituiscono una miscela odorigena, ottenuto dal rapporto tra la concentrazione di ogni analita e la sua soglia di percezione olfattiva (Odour Threshold Concentration, OTC); la somma degli OAV di una miscela è proporzionale in prima approssimazione alla sua concentrazione di odore.

La caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene risulta particolarmente utile nei seguenti casi:

individuazione di molecole traccianti delle emissioni per l’identificazione delle sorgenti responsabili di un inquinamento odorigeno mediante analisi delle immissioni sul territorio;

valutazione approssimata di un’emissione odorigena contenente anche sostanze irritanti, tossiche o nocive (industrie chimiche, fonderie, ecc.), non idonea all’analisi olfattometrica con panel;

verifica e convalida delle previsioni di un modello di dispersione dell’odore, mediante analisi delle ricadute sui recettori di composti in tracce emessi dalle sorgenti, a causa dell’impossibilità di eseguire sulle immissioni misure olfattometriche esenti dal fondo ambientale;

identificazione delle sostanze odorigene più importanti di un’emissione osmogena per predisporre adeguati sistemi di abbattimento e per valutarne l’efficacia.

La tecnica analitica di elezione per la caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene è la gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa (GC/MS), preceduta da un’opportuna fase di preconcentrazione del campione gassoso e desorbimento termico.

# Campionamento e conservazione del campione

Per il prelievo e la conservazione dei campioni di emissioni odorigene ai fini della caratterizzazione chimica valgono le stesse considerazioni già fatte per le analisi olfattometriche: il medesimo campione prelevato per l’olfattometria in sacchetti di Nalophan o altro materiale adatto può essere sottoposto ad analisi chimica, purché ciò avvenga entro un intervallo di tempo non superiore alle 30 ore.

Analogamente si deve prestare attenzione per evitare la formazione di condense nel sacchetto mediante prediluizione con sufficiente volume di aria pulita secca.

# Analisi mediante GC/MS

Il metodo più diffuso per l’analisi GC/MS di campioni gassosi è il metodo TO-15 dell’Environmental Protection Agency statunitense (US EPA): il campione gassoso, prelevato mediante speciali contenitori di acciaio trattati internamente  (canister) precedentemente evacuati, è adsorbito su fase solida, sottoposto ad un trattamento di eliminazione dell’umidità (che può influenzare la qualità della cromatografia) e dopo l’aggiunta di uno standard interno deuterato è desorbito termicamente ed introdotto nel sistema GC/MS.

Le condizioni analitiche del metodo (a cui si fa riferimento) consentono l’analisi quantitativa di gran parte delle Sostanze Organiche Volatili (SOV); per l’applicazione ai campioni di interesse odorigeno, è opportuno apportare al metodo quelle modifiche che ne estendano il più possibile il campo applicativo:

molte molecole ad alta polarità sono dotate di odore sgradevole e soglia di percezione molto bassa (ammine alifatiche, acidi carbossilici); poiché il trattamento per l’eliminazione dell’umidità può perdere le sostanze polari, esso deve interferire il meno possibile con la composizione del campione; si suggerisce l’uso del Tenax come materiale adsorbente per le sue caratteristiche idrofobe.

Poiché la superficie interna di alcuni tipi di canister può adsorbire le molecole polari, si preferisce l’uso di sacche (Nalophan, Tedlar) per il campionamento; resta intesa la necessità dell’analisi entro le 30 ore.

L’acquisizione dell’analisi in modalità “scansione” permette di registrare gli spettri di massa di tutti i composti analizzati e quindi di identificarli; per l’analisi quantitativa, si ricorre alla calibrazione del sistema GC/MS con soluzioni gassose sintetiche di riferimento per le sostanze più comuni.

Il limite di sensibilità del metodo in modalità “scansione” è inferiore a 1 μg/m3 per la maggior parte delle sostanze analizzate, e dipende dal volume di campione analizzato (1-2 litri); per la ricerca di sostanze odorigene particolari o traccianti nelle immissioni, si ricorre alla tecnica SIM (Selected Ion Monitoring), che raggiunge sensibilità comprese tra 0.01 e 0.1 μg/m3, analizzando volumi di aria da 2 a 8 litri.

I composti di interesse odorigeno da determinare mediante GC/MS, perché dotati di odore sgradevole e/o soglia di percezione molto bassa, sono:

composti solforati: tioli, tioeteri, ditioeteri, tioesteri;

composti azotati: ammine alifatiche, indoli, piridine, pirazine;

composti ossigenati: alcoli, eteri, esteri, aldeidi, chetoni, acidi, fenoli, furani;

idrocarburi: olefine, idrocarburi aromatici.

Tipicamente il tracciato cromatografico ottenuto da un’emissione mostra la presenza di più di cento componenti; di questi, almeno una ventina contribuiscono significativamente alle proprietà odorigene del campione, che possono essere ricavate dalla somma dei loro OAV e confrontate con il risultato dell’analisi olfattometrica.

In alternativa al metodo TO-15, è spesso impiegata la tecnica di microestrazione in fase solida su fibra (SPME) per l’analisi quantitativa GC/MS delle immissioni, sia per praticità che semplicità d’uso; per campioni gassosi come le emissioni, che presentano concentrazioni nell’ordine dei mg/m3, la tecnica SPME è sconsigliabile a causa di fenomeni di saturazione della fibra estraente.

# Valori di Odour Threshold

In tabella 1sono riportati i valori ricavati mediante olfattometria dinamica ed in tabella 2 sono riportati i valori di soglia olfattiva tratti dal lavoro “Measurement of Odor Threshold by Triangle Odor Bag Method”, di Yoshio Nagata del Japan Environmental Sanitation Center. E’ da sottolineare che le differenze tra i valori sono riconducibili ai due diversi metodi di prova.

| Composto | OT (ppb) |
| --- | --- |
| Ammoniaca | 200 |
| Acetaldeide | 5 |
| Butirraldeide | 1 |
| Etanolo | 40 |
| Etil mercaptano | 0,08 |
| Dimetildisolfuro | 2 |
| Dimetilsolfuro | 1 |
| Idrogeno solforato | 0,3 |
| Limonene | 20 |

Tabella 1. Valori di OT determinati mediante olfattometria dinamica

| Substance | Odor Threshold | Substance | Odor Threshold |
| --- | --- | --- | --- |
| Formaldehyde | 0,5 | Hydrogen sulfide | 0,00041 |
| Acetaldehyde | 0,0015 | Dimethyl sulfide | 0,003 |
| Propionaldehyde | 0,001 | Methyl allyl sulfide | 0,00014 |
| n-Butylaldehyde | 0,00067 | Diethyl sulfide | 0,000033 |
| lsobutylaldehyde | 0,00035 | Allyl sulfide | 0,00022 |
| n-Valeraldehyde | 0,00041 | Carbon disulfide | 0,21 |
| Isovaleraldehyde | 0,0001 | Dimethyl disulfide | 0,0022 |
| n-Hexylaldehyde | 0,00028 | Diethyl disulfide | 0,002 |
| n-Heptylaldehyde | 0,00018 | Diallyl disulfide | 0,00022 |
| n-Octylaldehyde | 0,00001 | Methyl mercaptane | 0,00007 |
| n-Nonylaldehyde | 0,00034 | Ethyl mercaptane | 0,0000087 |
| n-Decylaldehyde | 0,0004 | n-Propyl mercaptane | 0,000013 |
| Acrolein | 0,0036 | Isopropyl mercaptane | 0,000006 |
| Methacrolein | 0,0085 | n-Butyl mercaptane | 0,0000028 |
| Crotonaldehyde | 0,023 | Isobutyl mercaptane | 0,0000068 |
| Methanol | 33 | sec.Butyl mercaptane | 0,00003 |
| Ethanol | 0,52 | tert.Butyl mercaptane | 0,000029 |
| n-Propanol | 0,094 | n-Amyl mercaptane | 0,00000078 |
| Isopropanol | 26 | Isoamyl mercaptane | 0,00000077 |
| n-Butanol | 0,038 | n-Hexyl mercaptane | 0,000015 |
| I sobutanol | 0,011 | Thiophene | 0,00056 |
| sec.Butanol | 0,22 | Tetrahydrothiophene | 0,00062 |
| tert.Butanol | 4,5 | Nitrogen dioxide | 0,12 |
| n-Pentanol | 0,1 | Ammonia | 1,5 |
| Isopentanol | 0,0017 | Methylamine | 0,035 |
| sec.Pentanol | 0,29 | Ethylamine | 0,046 |
| tert.Pentanol | 0,088 | n-Propylamine | 0,061 |
| n-Hexanol | 0,006 | Isopropylamine | 0,025 |
| n-Heptanol | 0,0048 | n-Butylamine | 0,17 |
| n-Octanol | 0,0027 | Isobutylamine | 0,0015 |
| Isooctanol | 0,0093 | sec, Butylamine | 0,17 |
| n-Nonanol | 0,0009 | tert, Butylamine | 0,17 |
| n-Decanol | 0,00077 | Dimethylamine | 0,033 |
| 2-Ethoxyethanol | 0,58 | Diethylamine | 0,048 |
| 2-n-Buthoxyethanol | 0,043 | Trimethylamine | 0,000032 |
| 1-Butoxy-2-propanol | 0,16 | Triethylamine | 0,0054 |
| Phenol | 0,0056 | Acetonitrile | 13 |
| o-Cresol | 0,00028 | Acrylonitrile | 8,8 |
| m-Cresol | 0,0001 | Methacrylonitrile | 3 |
| p-Cresol | 0,000054 | Pyridine | 0,063 |
| Geosmin | 0,0000065 | Indole | 0,0003 |
| Acetic acid | 0,006 | Skatole | 0,0000056 |
| Propionic acid | 0,0057 | Ethyl-o-toluidine | 0,026 |
| n-Butyric acid | 0,00019 | Propane | 1500 |
| Isobutyric acid | 0,0015 | n-Butane | 1200 |
| n-Valeric acid | 0,000037 | n-Pentane | 1,4 |
| Isovaleric acid | 0,000078 | Isopentane | 1,3 |
| n-Hexanoic acid | 0,0006 | n -Hexane | 1,5 |
| Isohexanoic acid | 0,0004 | 2-Methylpentane | 7 |
| Sulfur dioxide | 0,87 | 3-Methylpentane | 8,9 |
| Carbonyl sulfide | 0,055 | 2,2-Dimethylbutane | 20 |
| 2,3-Dimethylbutane | 0,42 | Ethyl acetate | 0,87 |
| n-Heptane | 0,67 | n-Propyl acetate | 0,24 |
| 2-Methylhexane | 0,42 | Isopropyl acetate | 0,16 |
| 3-Methylhexane | 0,84 | n-Butyl acetate | 0,016 |
| 3-Ethylpentane | 0,37 | Isobutyl acetate | 0,008 |
| 2, 2-Dimethylpentane | 38 | sec.Butyl acetate | 0,0024 |
| 2, 3-Dimethylpentane | 4,5 | tert.Butyl acetate | 0,071 |
| 2, 4-Dimethylpentane | 0,94 | n-Hexyl acetate | 0,0018 |
| n-Octane | 1,7 | Methyl propionate | 0,098 |
| 2-Methylheptane | 0,11 | Ethyl propionate | 0,007 |
| 3-Methylheptane | 1,5 | n-Propyl propionate | 0,058 |
| 4-Methylheptane | 1,7 | Isopropyl propionate | 0,0041 |
| 2,2,4-Trimethylpentane | 0,67 | n-Butyl propionate | 0,036 |
| n-Nonane | 2,2 | Isobutyl propionate | 0,02 |
| 2,2,5-Trimethylhexane | 0,9 | Methyl n-butyrate | 0,0071 |
| n-Undecane | 0,87 | Methyl isobutyrate | 0,0019 |
| n-Decane | 0,62 | Ethyl n-butyrate | 0,00004 |
| n-Dodecane | 0,11 | Ethyl isobutyrate | 0,000022 |
| Propylene | 13 | n-Propy n-butyrate | 0,011 |
| 1-Butene | 0,36 | Isopropyl n-butyrate | 0,0062 |
| Isobutene | 10 | n-propyl isobutyrate | 0,002 |
| 1-Pentene | 0,1 | Isopropyl isobutyrate | 0,035 |
| 1-Hexene | 0,14 | n-Butyl n-butyrate | 0,0048 |
| 1-Heptene | 0,37 | Isobutyl n-butyrate | 0,0016 |
| 1-Octene | 0,001 | n-Butyl isobutyrate | 0,022 |
| 1-Nonene | 0,00054 | Isobutyl isobutyrate | 0,075 |
| 1,3-Butadiene | 0,23 | Methyl n-valerate | 0,0022 |
| Isoprene | 0,048 | Methyl isovalerate | 0,0022 |
| Benzene | 2,7 | Ethyl n-valerate | 0,00011 |
| Toluene | 0,33 | Ethyl isovalerate | 0,000013 |
| Styrene | 0,035 | n-Propyl n-valerate | 0,0033 |
| Ethylbenzene | 0,17 | n-Propyl isovalerate | 0,000056 |
| o-Xylene | 0,38 | n-Butyl isovalerate | 0,012 |
| m-Xylene | 0,041 | Isobutyl isovalerate | 0,0052 |
| p-Xylene | 0,058 | Methyl acryrate | 0,0035 |
| n-Propylbenzene | 0,0038 | Ethyl acryrate | 0,00026 |
| Isopropylbenzene | 0,0084 | n-Butyl acryrate | 0,00055 |
| 1,2,4-Trimethylbenzen | 0,12 | Isobutyl acryrate | 0,0009 |
| 1,3,5-Trimethylbenzen | 0,17 | Methyl methacryrate | 0,21 |
| o-Ethyltoluene | 0,074 | 2-Ethoxyethyl acetate | 0,049 |
| m-Ethyltoluene | 0,018 | Acetone | 42 |
| p-Ethyltoluene | 0,0083 | Methyl ethyl ketone | 0,44 |
| o-Diethylbenzene | 0,0094 | Methyl n-propyl ketone | 0,028 |
| m-Diethylbenzene | 0,07 | Methyl isopropyl ketone | 0,5 |
| p-Diethylbenzene | 0,00039 | Methyl n-butyl ketone | 0,024 |
| n-Butylbenzene | 0,0085 | Methyl isobutyl ketone | 0,17 |
| 1,2,3,4-Tetramethylbenzen | 0,011 | Methyl sec,butyl ketone | 0,024 |
| 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene | 0,0093 | Methyl tert,butyl ketone | 0,043 |
| α-Pinene | 0,018 | Methyl n-amyl ketone | 0,0068 |
| β-Pinene | 0,033 | Methyl isoamyl ketone | 0,0021 |
| Limonene | 0,038 | Diacetyl | 0,00005 |
| Methylcyclopentane | 1,7 | Ozone | 0,0032 |
| Cyclohexane | 2,5 | Furane | 9,9 |
| Methylcyclohexane | 0,15 | 2,5-Dihydrofurane | 0,093 |
| Methyl formate | 130 | Chlorine | 0,049 |
| Ethyl formate | 2,7 | Dichloromethane | 160 |
| n-Propyl formate | 0,96 | Chloroform | 3,8 |
| Isopropyl formate | 0,29 | Trichloroethylene | 3,9 |
| n-Butyl formate | 0,087 | Carbon tetrachloride | 4,6 |
| Isobutyl formate | 0,49 | Tetrachloroethylene | 0,77 |
| Mthyl acetate | 1,7 |  |  |

Tabella 2. Odor thresholds measured by the triangle odor bag method (ppm, v/v)